# 10. Bezdrátové sítě (WiFi, Bluetooth, ZigBee) a možnosti jejich implementace.

Využívají rádiový komunikační kanál:

- různé šíření signálu dle frekvenčního pásma, vícecestné šíření

- změny parametrů přenosové cesty

Výhodou je vysoká flexibilita:

- žádná nezbytná infrastruktura

  - kromě napájení

- jednoduché změny topologie

  - přemístění uzlů, rozšiřování

Nevýhodou je potřeba frekvenčního pásma

- v mnoha aplikacích proto využívána pásma ISM

  - při dodržení podmínek není třeba povolení

  - je třeba počítat s případnou koexistencí s dalšími uživateli

- možnost dočasné (trvalé) nedostupnosti uzlů

  - vzhledem k rušení nebo změně podmínek šíření

## WiFi

802.11 –původní specifikace

- ISM pásmo 2.4 GHz, 1 (2) Mbit/s

- komunikace v rozprostřeném spektru

- přístupová metoda CSMA/CA

- dosah 30/90 m (uvnitř budov/volné prostranství)

802.11a

- pásmo 5 GHz, maximálně 54 Mbit/s

  - výhodou je nižší využití pásma

- OFDM modulace, 52 nosných, BPSK, QPSK, 16(64)QAM

  - •se zhoršujícími se vlastnostmi kanálu se volí robustnější modulace

- 12 (někde 24) kanálů po 20 MHz

802.11b –první inovace původního standardu

- ISM pásmo 2.4 GHz, maximálně 11 Mbit/s

802.11g –druhá inovace původního standardu

- ISM pásmo 2.4 GHz, maximálně 54 Mbit/s

- zařízení jsou obvykle kompatibilní i s variantou b (značí se b/g)

802.11h –varianta 802.11a pro Evropu

- pásmo 5GHz

- zahrnuje dynamický výběr kanálu a řízení výkonu

- odolnější vůči rušení

802.11n –poslední varianta

- ISM pásma 2.4 GHz nebo 5 GHz

- využívá prostorové multiplexování

- MIMO (Multiple In/Multiple Out) technologie

- více vysílacích (přijímacích) antén

- dostupné rychlosti jsou až 100 Mbit/s

### Struktura sítě

Ad-hoc sítě

- přímá komunikace mezi uzly bez síťové infrastruktury

- dočasná peer-to peerkomunikace

Stacionární sítě

- infrastruktura (DS, Distribution System) využívající (obvykle) stacionární přístupové body (AP, Access Point)

  - součástí AP je i most do pevné sítě (typicky Ethernet)

- síť je identifikována prostřednictvím SSID (v Beaconrámci)

### Přístupová metoda CSMA/CA

CSMA/CA (…/Collision Avoidance)

- ne všechny uzly sdílející fyzický kanál se slyší navzájem

  - nejsou schopny detekovat kolize

- před vysláním rámce uzel čeká po dobu mezirámcové mezery a teprve pokud je kanál stále volný, vysílá

  - v případě obsazeného kanálu se doba čekání prodlužuje

### Komunikace na vyšší vzdálenost

Standard předpokládá cca 100 m

- tomu odpovídá standardní parametrizace (časů)

Vyšší vzdálenost (jednotky až desítky km)

- je třeba prodloužit ACK timeout

  - často nepřímo (nastavení vzdálenosti)

  - klesá propustnost (čekání na potvrzení)

- alternativně ACK zcela vypnout

  - odpadá čekání

  - spolehlivost zajistí vyšší vrstvy

  - vhodné zejména pro izochronní přenosy

### Zabezpečení

WEP (Wired Equivalent Privacy)

- –součást původního standardu 802.11

- cílem bylo zajistit stejnou úroveň bezpečnosti jako po metalickém vedení

  - lze prolomit v řádu minut (i delší klíče)

WPA (WiFi Protected Access)

- dynamická změna klíče

- autentikace rámců

  - detekce podvržených rámců

IEEE802.11i (WPA2)

- využívá blokovou šifru AES (Advanced Encryption Standard)

- umožňuje zajistit integritu, utajení a autentikaci

## Bluetooth

IEEE802.15.1 - bezdrátová náhrada USB nebo sériové linky, komunikace především na krátkou vzdálenost

Omezená podpora směrování

Poměrně dlouhá doba na vytvoření pikosítě

Poměrně vysoký spotřeba - nelze dlouhodobě (měsíce, roky) napájet z baterií

Pracuje v ISM pásmu 2.4 GHz

Typická aplikace je ad-hoc formovaná pikosíť zařízení s dočasnou funkcí

- existuje i podpora routování mezi pikosítěmi –scatternets

Dobře vyřešena bezpečnost

- před započetím komunikace je nutné párování

- podpora šifrování komunikace

vysílací výkon rádiové části definuje třídu zařízení

- class1 –do 100 mW, dosah až 100 m

- class2 –do 2.4 mW, dosah do 10 m

- class3 –do 1 mW, dosah do 1 m

komunikační rychlost až 720 kbit/s (1 Mbit/s), od verze 2.0 nabízí EDR (Enhanced Data Rate) až 2.1 Mbit/s (3 Mbit/s)

„Baseband“ vrstva

- Link Control Protocol(LC)

- Master –Slave struktura

- vysílání řízeno prostřednictvím TDMA

  - Master může současně komunikovat s až 7 aktivními zařízeními v jedné pikosíti, další mohou být neaktivní (celkem max. 255)

  - Master přiděluje zařízením jednotlivé časové sloty

    - slot má délku 1/1600 s

    - rámec může obsadit několik po sobě jdoucích slotů (až 5)

Nejdůležitější protokoly vyšších vrstev

- RFCOMM - emulace sériové linky

- OBEX(Object Exchange) - výměna objektů mezi zařízeními

- AVCTP (Audio/Video Control Transport Protocol) - ovládání funkcí A/V zařízení

- AVDTP (Audio/Video Distribution Transport Protocol) - distribuce A/V

- BNEP (Bluetooth Network Encapsulation Protocol) - využívá např. PAN profil

- GAP (Generic Access Profile) - povinně ve všech zařízeních, umožňuje vytvořit spojení mezi BT zařízeními

- FTP (File Transfer Profile) - přenos souborů mezi Btzařízeními

- GOEP (Generic Object Exchange Profile) - výměna objektů (např. souborů, vizitek …)

- HFP (Hands-Free Profile)

- HID (Human Interface Device Profile) - klávesnice, myš …

- PAN (Personal Network Profile) - připojení k síti LAN

- SPP (Serial Port Profile) - vytváří virtuální sériové porty

- SDAP (Service Discovery Application Profile) - umožňuje zjistit služby a aplikace podporované jiným Btzařízením

## ZigBee

Nadstavba nad IEEE 802.15.4

Umožňuje vytvářet libovolné topologie sítí - star, mesh, cluster tree

Dosah mezi 10 a 30 metry uvnitř budov - vysílací výkon je 1 mW

Umožňuje bateriové napájení některých uzlů sítě

- vysoký poměr mezi dobou „spánku“ a aktivity

- až 2 roky z AA baterií

Definuje obecný framework a aplikační profily - nízké nároky na zdroje

- 32 kB ROM (4 kB pro jednoduchá zařízení)

- 8 kB RAM (1 kB i méně pro jednoduchá zařízení)

Síťová vrstva

- směrování využívá algoritmus AODV (Ad HocOn Demand Distance Vector)

- cesta se hledá při vzniku požadavku

  - vysílají se specielní rámce (discovery pakety) pro nalezení cesty k cíli

  - uzel, který již zná cestu k cíli, posílá odezvu

- není výpočetně náročný

- při větším počtu záznamů ve směrovací tabulce paměťově náročný

Aplikační vrstva

- ZigBee device objekt

  - obsahuje informace popisující zařízení a jeho roli v síti

- adresace jednotlivých objektů prostřednictvím koncových bodů (endpoint)

  - Endpoint 0 –ZigBee Device Object

- komunikace je postavena na profilech - standardně se využívá sériový profil